实验报告

| 课 程： | 计算机系统实践 |
| --- | --- |
| 学生姓名： | 宣丽娜 |
| 指导教师： | 盛羽 |
| 学 院： | 计算机学院 |
| 专业班级： | 计科T2401班 |

2026年6月

目  录

第一章 实验概况	3

1.1 实验目的	3

1.2 实验要求	3

1.3 实验环境	3

第二章 实验方案与原理	3

2.1 单周期处理器总体数据通路	3

2.2 核心模块设计	4

2.3 控制器与 ALUControl 设计	4

第三章 实验实现与测试	5

3.1 Logisim 搭建步骤	5

3.2 测试程序与机器码	5

3.3 仿真结果分析	6

第四章 问题记录与实验收获	7

4.1 调试记录	7

4.2 实验收获	7

附录：答辩演示提纲	8

第一章 实验概况

1.1 实验目的

本实验通过在 Logisim 中设计并仿真 32 位单周期处理器，理解计算机系统的层次结构、处理器数据通路、控制器、寄存器组、存储器和运算器之间的协同工作机制。实验重点是将 MIPS 指令的取指、译码、执行、访存和写回过程组织到一个时钟周期内完成，并能够结合测试程序说明每个模块的输入输出及控制信号含义。

1.2 实验要求

本实验实现任务二“单周期处理器设计”。处理器需为 32 位，采用模块化和层次化设计，支持指令集 {addu, subu, ori, lw, sw, beq, lui, nop}。其中 nop 的机器码为 0x00000000，无有效行为。实验报告需给出设计过程、核心模块说明、运行实例和仿真结果。

1.3 实验环境

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 仿真工具 | Logisim 2.7.1 |
| 电路文件 | CPU.circ |
| 辅助工具 | MARS 或同类 MIPS 汇编器，用于汇编测试程序并获得机器码 |
| 运行方式 | 将机器码写入 IM 后，复位 PC，再单步或连续时钟仿真，观察 GRF 与 DM 输出 |

第二章 实验方案与原理

2.1 单周期处理器总体数据通路

处理器采用经典单周期数据通路。每条指令从 IFU 取出后，由 Controller 根据 opcode 产生 RegDst、ALUSrc、RegWrite、MemRead、MemWrite、MemToReg、ExtOp、Branch 和 ALUOp 等控制信号；ALUControl 再结合 ALUOp 与 R 型指令 func 字段产生 ALUCtrl。数据在 PC、IM、GRF、EXT、ALU、DM 和若干 MUX 之间流动，最后根据指令类型写回寄存器或更新 PC。

| 阶段 | 主要模块 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 取指 | IFU、IM、PC | PC 提供指令地址，从 IM 读取 32 位指令，并计算 PC+4 或分支目标地址 |
| 译码 | Controller、GRF、EXT | 分解 opcode、rs、rt、rd、imm、func，读寄存器并扩展立即数 |
| 执行 | ALUControl、ALU | 执行加、减、或、与、比较等运算，同时产生 Zero 标志 |
| 访存 | DM | lw 读数据存储器，sw 写数据存储器 |
| 写回 | MUX、GRF | R 型、ori、lw、lui 等指令将正确数据写回 GRF |

2.2 核心模块设计

| 模块 | 关键接口 | 实现要点 |
| --- | --- | --- |
| IFU | Clk、Reset、Zero、Branch、Imm32、Instr | Reset=1 时 PC 清零；非分支时 PC=PC+4；beq 且 Zero=1 时 PC=PC+4+sign_extend(offset<<2)。 |
| IM | A[4:0]、RD[31:0] | 按 PC 地址读取指令。本实验使用 5 位地址，可存放测试程序中的多条机器码。 |
| GRF | RA1、RA2、WA、WD、RegWrite、RD1、RD2 | 异步读、时钟沿写；Reset 清零；$0 寄存器保持为 0。 |
| ALU | A、B、ALUCtrl、Result、Zero | 支持与、或、加、减、判等；Zero 用于 beq 判断。 |
| DM | A、WD、RD、MemRead、MemWrite | Reset 清零；lw 读出 RD；sw 在写使能有效时写入 WD。 |
| EXT | In[15:0]、Out[31:0]、ExtOp | ExtOp=0 符号扩展；ExtOp=1 零扩展；ori 使用零扩展，lw/sw/beq 使用符号扩展。 |
| Controller | Op[5:0] 及控制信号输出 | 根据 opcode 生成数据通路控制信号，是单周期 CPU 的主控制模块。 |
| ALUControl | ALUOp、Func、ALUCtrl | R 型根据 func 选择 addu/subu；非 R 型根据 ALUOp 确定加、减、或等操作。 |

2.3 控制器与 ALUControl 设计

| 指令 | opcode | RegDst | ALUSrc | RegWrite | MemRead | MemWrite | MemToReg | ExtOp | Branch | ALUOp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/addu/subu | 000000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 000 |
| lw | 100011 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 001 |
| sw | 101011 | x | 1 | 0 | 0 | 1 | x0 | 0 | 0 | 001 |
| beq | 000100 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | x0 | 0 | 1 | 010 |
| lui | 001111 | 0 | x | 1 | 0 | 0 | x1 | 0 | 0 | 011 |
| ori | 001101 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 00 | 1 | 0 | 111 |
| nop | 000000 且 func=000000 | x | x | 0 | 0 | 0 | xx | x | 0 | xxx |

| 指令类型 | Func | ALUOp | 运算 | ALUCtrl |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| lw | xxxxxx | 001 | 加法计算地址 | 010 |
| sw | xxxxxx | 001 | 加法计算地址 | 010 |
| beq | xxxxxx | 010 | 减法比较 | 011 |
| ori | xxxxxx | 111 | 或运算 | 001 |
| lui | xxxxxx | 011 | 不依赖 ALU 或作为直通选择 | 111 |
| addu | 100001 | 000 | 加法 | 010 |
| subu | 100011 | 000 | 减法 | 011 |

第三章 实验实现与测试

3.1 Logisim 搭建步骤

(1) 建立子电路：main、IFU、IM、GRF、ALU、DM、EXT、Controller、ALUControl、Shift/Zero_EXT 等。

(2) 先单独测试 ALU、EXT、GRF、DM：确认加减或、零扩展/符号扩展、寄存器读写和存储器读写均正确。

(3) 搭建 IFU：PC 由寄存器保存，Reset 清零；用加法器生成 PC+4；beq 分支目标由 PC+4 与 Imm32 相加得到。

(4) 连接主数据通路：Instr 拆分出 opcode、rs、rt、rd、imm16、func；GRF 的 WA 由 RegDst 选择 rt/rd；ALU 的 B 由 ALUSrc 选择 RD2/EXT；GRF 的 WD 由 MemToReg 选择 ALUResult、DM.RD 或 lui 数据。

(5) 实现 Controller 与 ALUControl：按控制表逐项连接与/或门或译码器，并保证 nop 不写寄存器、不写存储器。

(6) 将测试程序机器码写入 IM，复位后逐拍运行，观察 PC、Instr、GRF、DM 与 Zero/Branch 信号。

3.2 测试程序与机器码

测试程序覆盖 ori、lui、addu、subu、sw、lw、beq、nop 等指令。程序先构造寄存器数据，再进行算术运算、访存和分支跳转，最后通过寄存器和数据存储器状态判断电路是否正确。

v2.0 raw
340407cf
3485006f
3c063039
3c07ffff
34e7ffff
00858021
00e78821
00f09021
00928023
00e78823
00e49023
02519823
34080000
ad040000
00000000
ad050004
ad100008
ad11000c
ad120010
8d0f0000
8d0e0014
ad0e0018
8d0d000c
35080001
35290001
354a0002
110affef
11090001
3c0b0457
010f4021

3.3 仿真结果分析

| 观察对象 | 预期结果 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| $a0 / $4 | 0x000007CF | ori $a0,$0,1999 的结果。 |
| $a1 / $5 | 0x000007EF | 0x7CF OR 0x6F = 0x7EF。 |
| $a2 / $6 | 0x30390000 | lui $a2,12345。 |
| $a3 / $7 | 0xFFFFFFFF | lui 与 ori 组合得到全 1。 |
| $s0 / $16 | 0xFFFFF812 | 经过 addu 与 subu 后得到的结果。 |
| $s1 / $17 | 0x00000000 | 同一寄存器相减为 0。 |
| $s2 / $18 | 0xFFFFF830 | 由 $a3-$a0 得到。 |
| $s3 / $19 | 0xFFFFF830 | 由 $s2-$s1 得到。 |
| $t0 / $8 | 0x000007D0 | 分支到 end 后执行 addu $t0,$t0,$t7。 |
| $t7 / $15 | 0x000007CF | 从 DM[0] 读回。 |

| DM 地址 | 预期数据 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0x000007CF | sw $a0,0($t0) |
| 4 | 0x000007EF | sw $a1,4($t0) |
| 8 | 0xFFFFF812 | sw $s0,8($t0) |
| 12 | 0x00000000 | sw $s1,12($t0) |
| 16 | 0xFFFFF830 | sw $s2,16($t0) |
| 24 | 0x00000000 | 先读取未写地址 20 得 0，再写到地址 24 |

若仿真中上述寄存器和数据存储器结果一致，说明取指、译码、运算、访存、写回以及 beq 分支更新 PC 的主功能均已通过测试。若不一致，可按“先 PC/Instr，再 Controller 控制信号，再 GRF/ALU/DM 数据”的顺序逐级定位。

第四章 问题记录与实验收获

4.1 调试记录

| 问题 | 原因分析 | 解决方法 |
| --- | --- | --- |
| beq 跳转地址不正确 | offset 未左移 2 位，或使用了 PC 而非 PC+4 参与相加。 | 对立即数先符号扩展并左移 2 位，再与 PC+4 相加。 |
| ori 结果高 16 位异常 | ori 使用了符号扩展而非零扩展。 | Controller 对 ori 输出 ExtOp=1，选择零扩展。 |
| lw/sw 地址错位 | DM 地址位宽为 5 位，字节地址与字地址映射不一致。 | 确认 A[4:0] 使用地址有效位，并保持测试程序地址与存储器寻址方式一致。 |
| nop 产生写寄存器 | opcode=000000 被误认为普通 R 型指令。 | 增加对 Instr=0x00000000 或 func=000000 的判断，使 RegWrite=0。 |

4.2 实验收获

通过本实验，我理解了单周期 CPU 中“控制信号决定数据通路”的核心思想。R 型指令依靠 func 字段进一步选择 ALU 操作，lw/sw 需要 ALU 计算访存地址，beq 则通过 ALU 减法与 Zero 标志决定 PC 是否跳转。模块化设计使复杂处理器可以拆分成可单独测试的子模块，调试时按模块边界观察信号，比直接排查整体电路更高效。

# 附录：答辩演示提纲

1. 打开 CPU.circ，说明 main 中各模块连接关系和数据流向。

2. 复位电路，观察 PC=0，Instr 读取第一条机器码。

3. 单步执行 ori/lui/addu/subu，展示 GRF 中对应寄存器变化。

4. 执行 sw/lw，展示 DM 写入与读回结果。

5. 执行 beq，说明 Zero=1 时 PC 跳转，Zero=0 时 PC=PC+4。

6. 对照预期结果表，证明处理器支持任务要求的 8 类指令。