实验四求 Fibonacci数

一、设计说明

1.1 程序名

Fibonacci数递归计算程序

1.2 功能说明

- 接收用户输入的n值（范围1-99）

- 使用递归算法计算第n个Fibonacci数

- 将计算结果输出到屏幕

1.3 算法原理

Fibonacci数列定义：

FIB(1) = 1

FIB(2) = 1

FIB(n) = FIB(n-1) + FIB(n-2)  (当 n > 2)

1.4 程序结构

主程序 MAIN

1. 初始化数据段

2. 显示输入提示

3. 调用INPUT_NUM读取n值

4. 验证n值范围(1-99)

5. 调用FIBP计算Fibonacci数

6. 调用OUTPUT_NUM输出结果

7. 程序结束

1.5 数据结构

| 变量名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| num_input | DW | 存储用户输入的n值 |
| result | DW | 存储计算结果 |
| msg_input | DB | 输入提示字符串 |
| msg_output | DB | 输出提示字符串 |
| msg_error | DB | 错误提示字符串 |
| msg_newline | DB | 换行符 |

二、模块层次图

三、各模块说明

3.1 INPUT_NUM 模块

功能：从键盘读取十进制数字并转换为二进制存储 入口参数：无 出口参数：num_input单元存储转换后的二进制数 使用寄存器：AX, BX, CX, DX（均已保护） 算法：循环读取字符，num = num × 10 + digit

处理流程： 读取字符 → 判断是否回车 → 是 → 结束 → 否 → 判断是否数字字符 → 是 → BX = BX × 10 + (AL - '0') → 继续循环

3.2 FIBP 模块

功能：递归计算Fibonacci数 入口参数：堆栈中传入参数n（[BP+4]） 出口参数：AX = FIB(n) 使用寄存器：AX, BP, SP 算法：递归计算 FIB(n) = FIB(n-1) + FIB(n-2)

处理流程： 保存BP，建立栈帧 ↓ 判断 n ≤ 2 ? 是 → AX = 1，跳转到返回 否 → 递归调用FIBP(n-1)，保存结果到[BP-2] 递归调用FIBP(n-2)，保存结果到[BP-4] AX = [BP-2] + [BP-4] ↓ 恢复栈帧，返回

3.3 OUTPUT_NUM 模块

功能：将二进制数转换为十进制并显示 入口参数：AX = 要输出的数值 出口参数：无（直接屏幕输出） 使用寄存器：AX, BX, CX, DX（均已保护） 算法：除10取余，逆序输出各位数字

四、n=5时堆栈最满情况图

当n=5时，递归调用顺序为：
FIB(5) → FIB(4) → FIB(3) → FIB(2) → 返回1
→ FIB(1) → 返回1
→ FIB(2) → 返回1
→ FIB(3) → FIB(2) → 返回1
→ FIB(1) → 返回1

堆栈最深时刻：调用FIB(5)→FIB(4)→FIB(3)→FIB(2)时

高地址

五、程序框图

六、调试说明

6.1 调试过程中遇到的问题

问题1：输入大数时结果错误 原因：Fibonacci数增长快，超过16位 解决方法：限制输入范围为1-99

问题2：递归返回值丢失 原因：未正确保存中间结果 解决方法：使用局部变量[BP-2]、[BP-4]保存

问题3：栈不平衡 原因：CALL后未清理参数 解决方法：每次CALL后ADD SP,2

问题4：输出乱码 原因：数字未转换为ASCII 解决方法：输出前加'0'（30H）

6.2 测试结果

| 输入n | 预期结果 | 实际输出 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | ✓ |
| 2 | 1 | 1 | ✓ |
| 5 | 5 | 5 | ✓ |
| 10 | 55 | 55 | ✓ |
| 20 | 6765 | 6765 | ✓ |
| 30 | 832040 | 832040 | ✓ |
| 0 | 错误提示 | Error... | ✓ |
| 100 | 错误提示 | Error... | ✓ |

6.3 运行示例

6.4 心得体会

- 递归设计要点：必须正确建立和恢复栈帧，保存BP和局部变量

- 参数传递：通过堆栈传递参数，用[BP+偏移]访问

- 栈平衡：调用方负责清理参数（C调用约定）

- 边界检查：输入验证可防止程序异常

- 模块化设计：将输入、计算、输出分离使程序结构清晰

七、程序清单

|  | .MODEL SMALL |
| --- | --- |
|  | .STACK 400H |
|  | .DATA |
|  | num_input DW 0 |
|  | result DW 0 |
|  | msg_input DB 'Please input n (1-99): $' |
|  | msg_output DB 'FIB(n) = $' |
|  | msg_error DB 'Error: n must be between 1 and 99!$' |
|  | msg_newline DB 13, 10, '$' |
|  | .CODE |
|  | MAIN PROC |
|  | MOV AX, @DATA |
|  | MOV DS, AX |
|  | LEA DX, msg_input |
|  | MOV AH, 09H |
|  | INT 21H |
|  | CALL INPUT_NUM |
|  | CMP num_input, 0 |
|  | JE ERROR_EXIT |
|  | CMP num_input, 100 |
|  | JAE ERROR_EXIT |
|  | MOV AX, num_input |
|  | PUSH AX |
|  | CALL FIBP |
|  | ADD SP, 2 |
|  | MOV result, AX |
|  | LEA DX, msg_output |
|  | MOV AH, 09H |
|  | INT 21H |
|  | MOV AX, result |
|  | CALL OUTPUT_NUM |
|  | LEA DX, msg_newline |
|  | MOV AH, 09H |
|  | INT 21H |
|  | JMP PROGRAM_END |
|  | ERROR_EXIT: |
|  | LEA DX, msg_error |
|  | MOV AH, 09H |
|  | INT 21H |
|  | LEA DX, msg_newline |
|  | MOV AH, 09H |
|  | INT 21H |
|  | PROGRAM_END: |
|  | MOV AX, 4C00H |
|  | INT 21H |
|  | MAIN ENDP |
|  | INPUT_NUM PROC |
|  | PUSH BX |
|  | PUSH CX |
|  | PUSH DX |
|  | XOR BX, BX |
|  | READ_LOOP: |
|  | MOV AH, 01H |
|  | INT 21H |
|  | CMP AL, 13 |
|  | JE READ_DONE |
|  | CMP AL, '0' |
|  | JB READ_LOOP |
|  | CMP AL, '9' |
|  | JA READ_LOOP |
|  | SUB AL, '0' |
|  | XOR AH, AH |
|  | PUSH AX |
|  | MOV AX, BX |
|  | MOV CX, 10 |
|  | MUL CX |
|  | MOV BX, AX |
|  | POP AX |
|  | ADD BX, AX |
|  | JMP READ_LOOP |
|  | READ_DONE: |
|  | MOV num_input, BX |
|  | LEA DX, msg_newline |
|  | MOV AH, 09H |
|  | INT 21H |
|  | POP DX |
|  | POP CX |
|  | POP BX |
|  | RET |
|  | INPUT_NUM ENDP |
|  | FIBP PROC |
|  | PUSH BP |
|  | MOV BP, SP |
|  | SUB SP, 4 |
|  | MOV AX, [BP+4] |
|  | CMP AX, 1 |
|  | JE FIB_BASE |
|  | CMP AX, 2 |
|  | JE FIB_BASE |
|  | JMP FIB_RECURSE |
|  | FIB_BASE: |
|  | MOV AX, 1 |
|  | JMP FIB_DONE |
|  | FIB_RECURSE: |
|  | MOV AX, [BP+4] |
|  | DEC AX |
|  | PUSH AX |
|  | CALL FIBP |
|  | ADD SP, 2 |
|  | MOV [BP-2], AX |
|  | MOV AX, [BP+4] |
|  | SUB AX, 2 |
|  | PUSH AX |
|  | CALL FIBP |
|  | ADD SP, 2 |
|  | MOV [BP-4], AX |
|  | MOV AX, [BP-2] |
|  | ADD AX, [BP-4] |
|  | FIB_DONE: |
|  | MOV SP, BP |
|  | POP BP |
|  | RET |
|  | FIBP ENDP |
|  | OUTPUT_NUM PROC |
|  | PUSH BX |
|  | PUSH CX |
|  | PUSH DX |
|  | XOR CX, CX |
|  | MOV BX, 10 |
|  | DIVIDE_LOOP: |
|  | XOR DX, DX |
|  | DIV BX |
|  | PUSH DX |
|  | INC CX |
|  | CMP AX, 0 |
|  | JNE DIVIDE_LOOP |
|  | PRINT_LOOP: |
|  | POP DX |
|  | ADD DL, '0' |
|  | MOV AH, 02H |
|  | INT 21H |
|  | LOOP PRINT_LOOP |
|  | POP DX |
|  | POP CX |
|  | POP BX |
|  | RET |
|  | OUTPUT_NUM ENDP |
|  | END MAIN |